PASPORT STAVBY
HALA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

HALA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Pasport stavby
A. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
říjen, 2015
a)  
Celkový popis stavby
Jedná se o jednopodlažní skladovou halu s dvoupodlažní vestavbou, která sloužila jako kanceláře a hygienické zázemí. Objekt je obdélníkového půdorysu. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou. Po obou delších stranách se nachází nakládací rampa, která je v celé délce zastřešená.

Konstrukční systém haly je ocelový skelet, který je opláštěn sendvičovými panely s čedičovou vatou tl. 100 mm a trapézovým plechem. Podlaha v hale je betonová, stejně tak podlahy na rampách. V obvodovém plášti haly jsou plechové dveře, okna do haly jsou ocelová, jednoduše zasklená. Dvoupodlažní administrativní vestavba je provedena jako zděná, dveře ve vestavbě jsou dřevěné osazené do ocelových zárubní. Okna v obvodovém plášti vestavby jsou dřevěná. Stropy ve vestavbě jsou provedeny jako železobetonové mezi ocelové profily tvaru I. Na tuto betonovou podlahu je provedena nášlapná vrstva dle druhu místnosti (PVC, dlažba…).
b)
Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Řešený objekt je v uspokojivém stavebně technické stavu bez zjevných vážných vad, které by ohrožovali statiku a stabilitu objektu.

c)
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravně je objekt napojen stávajícím sjezdem na ul. Lanškrounská. Objekt je napojen na veškeré stávající inženýrské sítě, které se nacházejí v řešené lokalitě.
d)
Ochranná a bezpečnostní pásma

Řešená stavba nemá žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

e)
Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Řešený objekt nemá negativní vliv na životní prostředí.

1/2

